KAIBOT 关节SDO对象字典

| 索引 | 子索引 | 数据长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2010 | 0x01 | 2 | 驱动器状态 |
| 0x2010 | 0x02 | 4 | 位置反馈 |
| 0x2010 | 0x03 | 4 | 速度反馈 |
| 0x2010 | 0x04 | 4 | 扭矩反馈 |
| 0x2010 | 0x05 | 2 | 错误代码 |
| 0x2009 | 0x10 | 2 | 编码器电机电流反馈 |
| 0x2009 | 0x11 | 2 | 编码器负载电流反馈 |
| 0x2009 | 0x1A | 2 | - |
| 0x2009 | 0x1B | 2 | - |
| 0x2009 | 0x1C | 2 | - |
| 0x2009 | 0x1D | 2 | - |
| 0x6041 | 0x00 | 2 | 状态字 |
| 0x6061 | 0x00 | 2 | 操作模式显示 |
| 0x2002 | 0x03 | 4 | - |
| 0x2002 | 0x04 | 4 | - |
| 0x2002 | 0x05 | 4 | - |
| 0x2002 | 0x06 | 4 | - |
| 0x2024 | 0x03 | 2 | 校准状态 |
| 0x2024 | 0x04 | 2 | 电气方向/扭矩方向 |
| 0x2024 | 0x05 | 4 | 电气偏移 |
| 0x2024 | 0x06 | 4 | 机械偏移 |
| 0x2024 | 0x07 | 4 | 机械偏移(电机) |
| 0x2024 | 0x08 | 2 | 扭矩偏移 |
| 0x2009 | 0x20 | 4 | - |
| 0x202F | 0x08 | 2 | 采样计数 |
| 0x6091 | 0x01 | 4 | 速度环位置因子 |
| 0x2009 | 0x13 | 2 | 电机电压 |
| 0x2009 | 0x15 | 2 | 电机电流 |

## 2. 对象字典详细列表

### 2.1 0x2002 - 故障相关

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 4 | R/W | 故障掩码 |
| 0x03 | 4 | R | - |
| 0x04 | 4 | R | - |
| 0x05 | 4 | R | - |
| 0x06 | 4 | R | - |

### 2.2 0x2007 - 保护阈值

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | R/W | 过压阈值 |
| 0x02 | 1 | R/W | 欠压阈值 |
| 0x03 | 1 | R/W | 过相电流阈值 |
| 0x04 | 1 | R/W | 温度1故障阈值 |
| 0x05 | 1 | R/W | 温度1警告阈值 |
| 0x06 | 1 | R | 温度2故障阈值 |
| 0x07 | 1 | R | 温度2警告阈值 |
| 0x08 | 1 | R | 温度3故障阈值 |
| 0x09 | 1 | R | 温度3警告阈值 |
| 0x0A | 1 | R | 温度4故障阈值 |
| 0x0B | 1 | R | 温度4警告阈值 |

### 2.3 0x2009 - 实时数据

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R | 直流电压 (V) |
| 0x02 | 2 | R | 直流电流 (A) |
| 0x0B | 2 | R | MOS1温度 (℃) |
| 0x0C | 2 | R | MOS2温度 (℃) |
| 0x0D | 2 | R | MCU温度 (℃) |
| 0x0E | 2 | R | 电机温度 (℃) |
| 0x0F | 4 | R | 编码器电机电流反馈 |
| 0x10 | 4 | R | 编码器负载电流反馈 |
| 0x11 | 2 | R | 扭矩传感器原始电流 |
| 0x12 | 2 | R | 电机电压 (V) |
| 0x13 | 2 | R | 电机电流 (A) |
| 0x15 | 2 | R | 电机电流 |
| 0x1A | 2 | R | - |
| 0x1B | 2 | R | - |
| 0x1C | 2 | R | - |
| 0x1D | 2 | R | - |
| 0x20 | 4 | R | - |

### 2.4 0x2010 - 驱动器状态和反馈

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R | 驱动器状态字 |
| 0x02 | 4 2 | R | 位置反馈 (rad) |
| 0x03 | 4 2 | R | 速度反馈 (rad/s) |
| 0x04 | 4 2 | R | 扭矩反馈 (Nm) |
| 0x05 | 2 | R | 错误代码 |

### 2.5 0x2011 - 控制命令和参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | W | 控制命令 |
| 0x02 | 4 | R/W | 位置参考 (rad) |
| 0x03 | 4 | R/W | 速度参考 (rad/s) |
| 0x04 | 4 | R/W | 扭矩参考 (Nm) |
| 0x05 | 2 | R | PVT Kp参数 |
| 0x06 | 2 | R | PVT Kd参数 |

### 2.6 0x2020 - 扭矩选择

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R/W | 扭矩选择 (0=电流, 1=扭矩) |

### 2.7 0x2021 - 电流/扭矩特性

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | F0 |
| 0x02 | 2 | R/W | Ksi0 |
| 0x03 | 2 | R/W | Kt |
| 0x04 | 2 | R/W | Fn |
| 0x05 | 2 | R/W | Ksin |
| 0x08 | 2 | R/W | 整形滤波使能 |

### 2.8 0x2022 - ATR增益参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 前馈增益 (FFW) |
| 0x02 | 2 | R/W | 比例增益 (P) |
| 0x03 | 2 | R/W | 积分增益 (I) |
| 0x04 | 2 | R/W | 微分增益 (D) |
| 0x05 | 2 | R/W | - |
| 0x06 | 2 | R/W | - |
| 0x07 | 2 | R/W | 零交叉带宽 (ZCBW) |
| 0x08 | 2 | R/W | 指令滤波使能 |

### 2.9 0x2023 - ATR观测器参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 观测器使能 |
| 0x02 | 2 | R/W | Fq |
| 0x03 | 2 | R/W | Ksiq |
| 0x04 | 2 | R/W | Kp |
| 0x05 | 2 | R/W | - |

### 2.10 0x2024 - 电机参数和校准

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 电机类型 |
| 0x02 | 2 | R/W | 额定电压 |
| 0x03 | 2 | R | 校准状态 |
| 0x04 | 2 | R | 电气方向/扭矩方向 |
| 0x05 | 4 | R | 电气偏移 |
| 0x06 | 4 | R | 机械偏移 |
| 0x07 | 4 | R | 机械偏移(电机) |
| 0x08 | 2 | R/W | 扭矩偏移 |
| 0x09 | 2 | R/W | 额定电流 |
| 0x0A | 2 | R/W | 额定转速 (rpm) |
| 0x0B | 2 | R/W | 额定扭矩 |
| 0x0C | 2 | R/W | 补偿掩码 |
| 0x0D | 2 | R/W | 估计TL正 |
| 0x0E | 2 | R/W | 估计TL负 |
| 0x0F | 2 | R/W | 估计Bf正 |
| 0x10 | 2 | R/W | 估计Bf负 |
| 0x11 | 2 | R/W | 摩擦补偿系数 |
| 0x12 | 2 | R/W | 摩擦补偿速度阈值 |
| 0x13 | 2 | R/W | 电机NTC类型 |
| 0x14 | 2 | R/W | 扭矩传感器死区 |
| 0x15 | 2 | R/W | 扭矩传感器反馈源选择 |
| 0x16 | 2 | R/W | 参数表大小 |
| 0x17 | 2 | R/W | Rs (定子电阻) |
| 0x18 | 2 | R/W | Ld (d轴电感) |
| 0x19 | 2 | R/W | Lq (q轴电感) |
| 0x1A | 2 | R/W | Psi (磁链) |
| 0x1B | 2 | R/W | 极对数 |
| 0x1C | 2 | R/W | Jm (电机惯量) |
| 0x1D | 2 | R/W | 编码器延迟补偿N |

### 2.11 0x2025 - ACR参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | PI类型 (1=PI, 3=IP) |
| 0x02 | 2 | R/W | 带宽 (bw) |
| 0x03 | 2 | R/W | 阻尼 (damp) |
| 0x04 | 2 | R/W | 比例增益 (Kp) |
| 0x05 | 2 | R/W | 积分增益 (Ki) |

### 2.12 0x2026 - ASR参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | PI类型 (1=PI, 2=IP) |
| 0x02 | 2 | R/W | 带宽 (bw) |
| 0x03 | 2 | R/W | 阻尼 (damp) |
| 0x04 | 2 | R/W | 比例增益 (Kp) |
| 0x05 | 2 | R/W | 积分增益 (Ki) |
| 0x06 | 2 | R/W | 前馈 (ffw) |
| 0x07 | 2 | R/W | PDFF |

### 2.13 0x2027 - APR参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | PI类型 |
| 0x04 | 2 | R/W | 比例增益 (Kp) |
| 0x06 | 2 | R/W | 前馈 (ffw) |
| 0x07 | 2 | R/W | 平滑 (smooth) |

### 2.14 0x2028 - 速度前馈滤波器

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 2 | R/W | 滤波器类型和使能 |
| 0x07 | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x08 | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x09 | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x0A | 2 | R/W | 参数P4 |

### 2.15 0x2029 - 速度反馈滤波器

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 2 | R/W | 速度反馈滤波器类型和使能 |
| 0x07 | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x08 | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x09 | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x0A | 2 | R/W | 参数P4 |
| 0x0B | 2 | R/W | 扭矩前馈滤波器类型和使能 |
| 0x0C | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x0D | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x0E | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x0F | 2 | R/W | 参数P4 |
| 0x10 | 2 | R/W | 负载速度反馈滤波器类型和使能 |
| 0x11 | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x12 | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x13 | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x14 | 2 | R/W | 参数P4 |

### 2.16 0x202A - 扭矩参考滤波器

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 扭矩参考01滤波器类型和使能 |
| 0x02 | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x03 | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x04 | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x05 | 2 | R/W | 参数P4 |
| 0x06 | 2 | R/W | 扭矩参考02滤波器类型和使能 |
| 0x07 | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x08 | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x09 | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x0A | 2 | R/W | 参数P4 |

### 2.17 0x202B - 电流参考滤波器

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 电流参考01滤波器类型和使能 |
| 0x02 | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x03 | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x04 | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x05 | 2 | R/W | 参数P4 |
| 0x06 | 2 | R/W | 电流参考02滤波器类型和使能 |
| 0x07 | 2 | R/W | 参数P1 |
| 0x08 | 2 | R/W | 参数P2 |
| 0x09 | 2 | R/W | 参数P3 |
| 0x0A | 2 | R/W | 参数P4 |

### 2.18 0x202D - 信号注入

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 信号幅度 |
| 0x02 | 2 | R/W | 信号频率 |
| 0x03 | 2 | R/W | 信号偏移 |
| 0x04 | 2 | R/W | 信号类型 |
| 0x05 | 2 | R/W | 注入点 |
| 0x07 | 2 | R/W | 信号循环数 |
| 0x08 | 2 | R/W | 信号斜坡下降时间 (ms) |
| 0x09 | 2 | R | 扭矩传感器校准命令参考 |
| 0x0A | 2 | R/W | 强制电气角度使能 |

### 2.19 0x202E - 测试和识别参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | VF速度标幺值 |
| 0x02 | 2 | R/W | VF上升时间 |
| 0x03 | 2 | R/W | 惯量识别扭矩峰值 |
| 0x04 | 2 | R/W | 惯量识别速度检查点1 |
| 0x05 | 2 | R/W | 惯量识别速度检查点2 |
| 0x06 | 2 | R/W | 惯量识别速度检查点3 |
| 0x07 | 2 | R/W | FR幅度 |
| 0x08 | 2 | R/W | FR起始频率 |
| 0x09 | 2 | R/W | FR结束频率 |
| 0x0A | 2 | R/W | FR时间 |
| 0x0B | 2 | R/W | - |
| 0x0C | 2 | R/W | - |
| 11 | 2 | R/W | - |
| 12 | 2 | R/W | - |

### 2.20 0x202F - 采样配置

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 采样率 |
| 0x02 | 2 | R/W | 采样通道数 |
| 0x03 | 2 | R/W | 通道1选择 |
| 0x04 | 2 | R/W | 通道2选择 |
| 0x05 | 2 | R/W | 通道3选择 |
| 0x06 | 2 | R/W | 通道4选择 |
| 0x07 | 2 | R/W | - |
| 0x08 | 2 | R | 采样计数 |
| 0x09 | 2 | R | 实时数据1 |
| 0x0A | 2 | R | 实时数据2 |

### 2.21 0x2030 - 卡尔曼滤波器参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | R参数 |
| 0x02 | 2 | R/W | Q00参数 |
| 0x03 | 2 | R/W | Q11参数 |
| 0x04 | 2 | R/W | lamda参数 |
| 0x05 | 2 | R/W | gama参数 |

### 2.22 0x2031 - PVT快速停止参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 快速停止Kp |
| 0x02 | 2 | R/W | 快速停止Kd |

### 2.23 0x2032 - CAN PDO配置

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | PDO选择 |
| 0x02 | 2 | R/W | PDO传输类型 |

### 2.24 0x2033 - 设备信息

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R | 关节类型 |
| 0x02 | 2 | R | 固件版本 |
| 0x03 | 2 | R | 硬件版本 |

### 2.25 0x2034 - 扭矩传感器参数

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 2 | R/W | 增益 |
| 0x02 | 2 | R/W | 灵敏度 (SENS) |
| 0x03 | 2 | R/W | R参数 |
| 0x04 | 2 | R/W | 最大扭矩 (Tmax) |

### 2.26 0x6041 - 状态字 (CiA 402)

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R | 状态字 |

### 2.27 0x605A - 快速停止选项代码

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R/W | 快速停止选项代码 |

### 2.28 0x605B - 关闭选项代码

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R/W | 关闭选项代码 |

### 2.29 0x605C - 禁用操作选项代码

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R/W | 禁用操作选项代码 |

### 2.30 0x6061 - 操作模式显示

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R | 操作模式显示 |

### 2.31 0x6072 - 最大速度

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R/W | 最大速度 |

### 2.32 0x6073 - 最大电流

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | R/W | 最大电流 |

### 2.33 0x607B - 位置范围限制

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 4 | R/W | 最小位置范围 |
| 0x02 | 4 | R/W | 最大位置范围 |

### 2.34 0x607D - 位置窗口

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 4 | R/W | 位置窗口 |
| 0x02 | 4 | R/W | 位置窗口时间 |

### 2.35 0x607F - 最大跟随误差

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | R/W | 最大跟随误差 |

### 2.36 0x6080 - 最大电机速度

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | R/W | 最大电机速度 |

### 2.37 0x6081 - 电机速度

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | R/W | 电机速度 |

### 2.38 0x6083 - 速度限制

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | R/W | 速度限制 |

### 2.39 0x6084 - 速度实际值

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | R/W | 速度实际值 |

### 2.40 0x6087 - 扭矩斜坡

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | R/W | 扭矩斜坡 |

### 2.41 0x6091 - 速度环位置因子

| 子索引 | 数据长度 | 访问 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 4 | R/W | 速度环位置因子 |

## 3. 常用操作模式

### 3.1 控制命令 (0x2011:0x01)

0x0000: 无操作

0x0001: 使能

0x0002: 禁用

0x0003: 快速停止